# SCHEDA DI SICUREZZA CONFORME DIRETTIVA 91/155/CEE

01.00	DENOMINAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’

  - INDICAZIONI SUL PRODOTTO

NOME COMMERCIALE: TWINSTRIPPER

  - DATI RELATIVI AL PRODUTTORE

LANTANIA SrL

Via Grumello, 45/B 24127 Bergamo IT

Tel. +39-035-2650943 Fax.+39-035-2650861

- IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

02.01	TIPO CHIMICO: DISPERSIONE DI SOLVENTI E BUILDERS IN ACQUA.

- IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

PRODOTTO FORTEMENTE ALCALINO PER LA PRESENZA DI SODA CAUSTICA (<5%). CONTIENE ETILDIGLICOLE.

03.01	IRRITANTE PER CONTATTO CON OCCHI

  - IRRITANTE PER CONTATTO CON LA PELLE

  - NOCIVO PER INGESTIONE

  - IRRITANTE PER INALAZIONE.

- MISURE DI PRONTO SOCCORSO

04.01	CONTATTO CON GLI OCCHI: LAVARE BENE, A LUNGO, CON ACQUA. CHIAMARE IL

MEDICO.

  - CONTATTO CON LA PELLE :  TOGLIERE GLI INDUMENTI EVENTUALMENTE CON-

TAMINATI. LAVARE CON ACQUA E SAPONE E

SCIACQUARE A LUNGO CON ACQUA CORRENTE.

04.03	INGESTIONE	: NON PROVOCARE IL VOMITO. PROVVEDERE AL RICOVERO PRESSO

UN PRONTO SOCCORSO, FORNENDO LA PRESENTE SCHEDA.

- MISURE ANTINCENDIO: NON PREVISTE.

- MISURE IN CASO DI PERDITE.

06.01	MISURE INDIVIDUALI: DURANTE L’UTILIZZO DEL PRODOTTO, INDOSSARE OC-

CHIALI, GUANTI E STIVALI DI GOMMA.

  - MISURE AMBIENTALI:  RACCOGLIERE CON MATERIALE INERTE, ASSORBENTE.

FAR ASPORTARE DA DITTA SPECIALIZZATA. NON GETTARE

IL PRODOTTO DIRETTAMENTE IN FOGNA.

- MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

07.01	OPERARE IN AMBIENTI BEN AERATI. EVITARE IL CONTATTO CON LEGNO E ME-

TALLI LEGGERI (ALLUMINIO, BRONZO, …)

  - NON ESPORRE I CONTENITORI AI RAGGI DIRETTI DEL SOLE E NON COLLOCARE

NEI PRESSI DI FONTI DI CALORE.

- CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

08.01	PROTEZIONE RESPIRATORIA: IN AMBIENTI ANGUSTI E POCO AERATI, USARE

MASCHERINA AI CARBONI ATTIVI.

  - PROTEZIONE DEGLI OCCHI: USARE OCCHIALI ANTISPRUZZO.

  - PROTEZIONE DELLE MANI E DEI PIEDI: USARE GUANTI E STIVALI DI GOMMA.

- PROPRIETA’ CHIMICO/FISICHE

09.01	ASPETTO				: LIQUIDO TRASPARENTE, GIALLOGNOLO

09.02	ODORE				: CARATTERISTICO, LIEVEMENTE PUNGENTE.

09.03	DENSITA’				: 1-1.2

09.04	PH					: >12

09.05	DISPERDIBILITA’ IN ACQUA	:TOTALE, IN TUTTE LE PROPORZIONI

- STABILITA’ E REATTIVITA’

10.01	MANTENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, ONDE EVITARE LA PERDITA DEI

COMPONENTI PIU’ VOLATILI.

  - PERICOLI DI DECOMPOSIZIONE: //

  - SOSTANZE CON CUI EVITARE IL CONTATTO DIRETTO: LEGNO, ALLUMINIO, BRON-

ZO, OTTONE, CARTA,…

- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

NO  DETERMINATI VALORI DI TLV O DI LD50. PRODOTTO ALCALINO AGGRESSIVO

ALLE MUCOSE.

11.01	NON INGERIRE

  - EVITARE IL CONTATTO CON OCCHI E PELLE.

- SMALTIMENTO

12.01	NON GETTARE DIRETTAMENTE IN FOGNA

  - NON DISPERDERE NEL TERRENO

  - PICCOLI RESIDUI POSSONO ESSERE RACCOLTI CON MATERIALI ASSORBENTI E INERTI E FATTI ASPORTARE DA DITTA SPECIALIZZATA E AUTORIZZATA.

- INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

13.01	TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIO: NON REGOLAMENTATO.

- INFORMAZIONI ECOLOGICHE

14.01	IL PRODOTTO PUO’ INQUINARE IL TERRENO.NON DISPERDERE

  - IL PRODOTTO E’ NOCIVO ALLA FAUNA ITTICA. NON GETTARE DIRETTAMENTE IN

FOGNA O IN CORSI D’ACQUA.

- INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

IN CONFORMITA’ AL D.M. DEL 28.01.1992 E SEG., IL PRODOTTO VIENE ETICHET-

TATO COME SEGUE:

15.01	FRASI DI RISCHIO: R36-38 IRRITANTE PER OCCHI E PELLE

  - FRASI DI SICUREZZA: S 2/26/27/37

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. IN CASO DI CONTATTO CON GLI

OCCHI LAVARE A LUNGO CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.

TOGLIERSI DI DOSSO GLI INDUMENTI CONTAMINATI. USARE GUANTI E STIVALI

DI GOMMA.

16.00	ALTRE INFORMAZIONI: Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa scheda si riferiscono solo al prodotto specifico e possono non valere qualora esso venga usato in combinazione con altri prodotti o qualsiasi tipo di lavorazione.

Tali informazioni sono aggiornate al meglio delle conoscenze disponibili alla data dell’ultima revisione.

Nessuna garanzia viene comunque fornita riguardo l’accuratezza e la completezza delle stesse.

E’ infatti responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni riportate, in relazione al particolare uso che ne deve fare